附件2

2021年上半年重点排污单位监督性监测数据

| 企业名称 | 监测日期 | 标准名称 | 监测点位 | 监测项目名称 | 进口浓度 | 排口浓度 | 标准限值 | 监测单位 | 是否达标 | 超标 倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 德威华泰（兰州）水务有限公司 （兰州新区第一污水处理厂） | 2021.06.20 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002)一级A标准 | 进口/总排口 | pH | 7.26 | 7.35 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 色度 | 8 | 2 | 30 | 倍 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 649 | 9 | 10 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 283 | 31 | 50 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 131.6 | 4.8 | 10 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 氨氮 | 29.4 | 2.20 | 5 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总磷 | 4.37 | 0.15 | 0.5 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总氮 | 42.3 | 7.14 | 15 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.48 | 0.06L | 1 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 动植物油 | 4.70 | 0.06L | 1 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 1.68 | 0.113 | 0.5 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总铅 | 000884 | 0.000738 | 0.1 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总镉 | 0.000136 | 0.000085 | 0.01 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总铬 | 0.0399 | 0.014 | 0.1 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总汞 | 0.00004L | 0.00004L | 0.001 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总砷 | 0.0036 | 0.00095 | 0.1 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 烷基汞 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | mg/L | 是 | -- |

| 企业名称 | 监测日期 | 标准名称 | 监测点位 | 监测项目名称 | 排口浓度 | 标准限值 | 监测单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 兰州三毛实业有限公司 | 2021.06.18 | 《纺织染整工业水污染排放标准》（GB4287-2012） | 污水处理站出口 | pH | 7.54 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 色度 | 16 | 80 | 倍 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 31 | 100 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 60 | 200 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 33.2 | 50 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 氨氮 | 1.43 | 20 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.21 | 1.5 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总氮 | 10.0 | 30 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 可吸附有机卤素 | 0.36 | 12 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 硫化物 | 0.005L | 0.5 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 苯胺 | 未检出 | 不得检出 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  | 车间排放口 | 六价铬 | 0.004L | 不得检出 | mg/L | 是 | -- |
| 青岛啤酒（甘肃）农垦股份有限公司 | 2021.6.22 | 《啤酒工业污染物排放标准》（GB 19821-2005） | 污水处理站出口 | pH | 8.29 | 6-9 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 27 | 400 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 95 | 500 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 45.5 | 300 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 氨氮 | 18.3 | / | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.78 | / | mg/L | 是 | -- |
| 甘肃德福新材料有限公司 | 2021.6.21 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008） | 含铬废水处理系统出口02# | 总铬 | 0.0665 | 1 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 六价铬 | 0.004L | 0.2 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  | 含镍钴锌废水处理系统出口03# | 总镍 | 0.00774 | 0.5 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总钴 | 0.104 | 1 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总锌 | 0.011 | 1.5 | mg/L | 是 | -- |

| 企业名称 | 监测日期 | 标准名称 | 监测点位 | 监测项目名称 | 排口浓度 | 标准限值 | 监测单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甘肃德福新材料有限公司 | 2021.6.21 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008 | 总排放口 | pH | 7.44 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 13 | 50 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 33 | 80 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 氟化物 | 0.24 | 10 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.082 | 15 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.22 | 1 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总氮 | 9.05 | 20 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.06L | 3 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总铝 | 0.151 | 3 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总氰化物 | 0.004L | 0.3 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 六价铬 | 0.05 | 0.2 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总汞 | 0.00004L | 0.01 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总铁 | 0.032 | 3 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总铅 | 0.00013 | 0.2 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总铜 | 0.177 | 0.5 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总锌 | 0.00683 | 1.5 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总钴 | 0.00329 | 1 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总银 | 0.19 | 0.3 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总铬 | 0.141 | 1 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总镍 | 0.0037 | 0.5 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总镉 | 0.00005L | 0.05 | mg/L | 是 | -- |

| 企业名称 | 监测日期 | 标准名称 | 监测点位 | 监测频次 | 监测项目名称 | 排口浓度 | 标准限值 | 监测单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 兰州新区双良热力有限公司 | 2021.1.19 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011） | 1#脱硫塔 | 1 | 烟尘 | 6.1 | 20 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 3 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 62 | 100 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 汞及其化合物 | 未检出 | 0.03 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 林格曼黑度 | ＜1 | 1 | 级 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 2 | 烟尘 | 7.8 | 20 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 3 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 56 | 100 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 汞及其化合物 | 未检出 | 0.03 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 林格曼黑度 | ＜1 | 1 | 级 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 3 | 烟尘 | 5.0 | 20 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 4 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 52 | 100 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 汞及其化合物 | 未检出 | 0.03 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 林格曼黑度 | ＜1 | 1 | 级 | 是 | -- |
| 甘肃黄河水电有限责任公司兰州新区热电分 公司 | 2021.1.19 | 锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014） | 4#锅炉脱硫出口 | 1 | 颗粒物 | 7.3 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 未检出 | 300 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 32 | 300 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 汞及其化合物 | 未检出 | 0.05 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 林格曼黑度 | ＜1 | 1 | 级 | 是 | -- |

| 企业名称 | 监测日期 | 标准名称 | 监测点位 | 监测频次 | 监测项目名称 | 排口浓度 | 标准限值 | 监测单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甘肃黄河水电有限责任公司兰州新区热电分 公司 | 2021.1.19 | 锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014） | 4#锅炉脱硫出口 | 2 | 颗粒物 | 7.1 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 未检出 | 300 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 33 | 300 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 汞及其化合物 | 未检出 | 0.05 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 林格曼黑度 | ＜1 | 1 | 级 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 3 | 颗粒物 | 8.6 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 未检出 | 300 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 34 | 300 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 汞及其化合物 | 未检出 | 0.05 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 林格曼黑度 | ＜1 | 1 | 级 | 是 | -- |
| 兰州新区石化产业投资集团有限公司热源厂 | 2021.6.23 | 锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014） | 锅炉脱硫排口 | 1 | 颗粒物 | 3 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 9.5 | 300 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 64 | 300 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 汞及其化合物 | 未检出 | 0.05 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 林格曼黑度 | ＜1 | 1 | 级 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 2 | 颗粒物 | 3.2 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 11 | 300 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 60 | 300 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 汞及其化合物 | 未检出 | 0.05 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 林格曼黑度 | ＜1 | 1 | 级 | 是 | -- |

| 企业名称 | 监测日期 | 标准名称 | 监测点位 | 监测频次 | 监测项目名称 | 排口浓度 | 标准限值 | 监测单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 兰州新区石化产业投资集团有限公司热源厂 | 2021.6.23 | 锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014） | 锅炉脱硫排口 | 3 | 颗粒物 | 3.5 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 18 | 300 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 58 | 300 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 汞及其化合物 | 未检出 | 0.05 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 林格曼黑度 | ＜1 | 1 | 级 | 是 | -- |
| 兰州鑫隆泰生物科技有限 公司 | 2021.6.19 | 《石油化学工业污染排放标准》（GB31571-2015） | 1#排气口 | 1 | 非甲烷总烃 | 7.61 | / | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 氯化氢 | 1.06 | 30 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  | 2#排气口 |  | 非甲烷总烃 | 19.38 | / | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 颗粒物 | 2.2 | 20 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  | 1#排气口 | 2 | 非甲烷总烃 | 6.62 | / | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 氯化氢 | 1.82 | 30 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  | 2#排气口 |  | 非甲烷总烃 | 9.38 | / | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 颗粒物 | 2.8 | 20 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  | 1#排气口 | 3 | 非甲烷总烃 | 4.77 | / | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 氯化氢 | 1.26 | 30 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  | 2#排气口 |  | 非甲烷总烃 | 7.73 | / | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 颗粒物 | 3.3 | 20 | mg/m3 | 是 | -- |

| 企业名称 | 监测日期 | 标准名称 | 监测点位 | 监测频次 | 监测项目名称 | 排口浓度 | 标准限值 | 监测单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 兰州康鹏威耳化工有限公司 | 2021.6.17 | 《石油化学工业污染排放标准》（GB31571-2015） | RTO焚烧炉 排气口 | 1 | 甲苯 | 未检出 | 15 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 氯化氢 | 5.5 | 30 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.96 | / | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 氟化物 | 0.48 | 5 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 丙酮 | 未检出 | 100 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 2 | 甲苯 | 未检出 | 15 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 氯化氢 | 5.0 | 30 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 2.37 | / | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 氟化物 | 0.68 | 5 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 丙酮 | 未检出 | 100 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 3 | 甲苯 | 未检出 | 15 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 氯化氢 | 4.64 | 30 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 1.66 | / | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 氟化物 | 0.54 | 5 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 丙酮 | 未检出 | 100 | mg/m3 | 是 | -- |

| 企业名称 | 监测日期 | 标准名称 | 监测点位 | 监测频次 | 监测项目名称 | 排口浓度 | 标准限值 | 监测单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 兰州康鹏威耳化工有限公司 | 2021.6.17 | 《石油化学工业污染排放标准》（GB31571-2015） | 车间废气排放口 | 1 | 甲苯 | 未检出 | 15 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 氯气 | 0.10 | 5 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 氯化氢 | 3.07 | 30 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.81 | / | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 颗粒物 | 4.1 | 20 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 2 | 甲苯 | 未检出 | 15 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 氯气 | 0.11 | 5 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 氯化氢 | 1.25 | 30 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 1.57 | / | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 颗粒物 | 4.5 | 20 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 3 | 甲苯 | 未检出 | 15 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 氯气 | 0.1 | 5 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 氯化氢 | 3.06 | 30 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.51 | / | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 颗粒物 | 3.4 | 20 | mg/m3 | 是 | -- |

| 企业名称 | 监测日期 | 标准名称 | 监测点位 | 监测频次 | 监测项目名称 | 排口 浓度 | 标准 限值 | 监测 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 兰州康鹏威耳化工有限公司 | 2021.6.17 | 《石油化学工业污染排放标准》（GB31571-2015） | RTO焚烧炉排气口 | 1 | 颗粒物 | 3 | 20 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 未检出 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 未检出 | 100 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 2 | 颗粒物 | 4.8 | 20 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 未检出 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 未检出 | 100 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 3 | 颗粒物 | 4.4 | 20 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 未检出 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 未检出 | 100 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  | RTO焚烧炉排气口 | 1 | 二氧化硫 | 未检出 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 4 | 100 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 2 | 二氧化硫 | 未检出 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 4 | 100 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 3 | 二氧化硫 | 未检出 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 未检出 | 100 | mg/m3 | 是 | -- |

| 企业名称 | 监测日期 | 标准名称 | 监测点位 | 监测项目名称 | 排口浓度 | 标准限值 | 监测单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 兰州新区环卫物业有限公司 | 2021.6.22 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） | 渗滤液处理站出口 | 色度 | 4 | 40 | 倍 | 是 | -- |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 15 | 30 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 39 | 100 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 14.4 | 30 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 氨氮 | 24.5 | 25 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.04 | 3 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总氮 | 34.7 | 40 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 15 | 10000 | 个/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总汞 | 0.00004L | 0.001 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总铅 | 0.000138 | 0.1 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总镉 | 0.00005L | 0.01 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总铬 | 0.000653 | 0.1 | mg/L | 是 | -- |
|  |  |  |  | 总砷 | 0.00163 | 0.1 | mg/L | 是 | -- |